C++ Code for Arduino Setup Fill in the Blank Answer Key

// C++

// Prosthetic Hand Code fill in the blank KEY

#include <Servo.h>

Servo myservo;

int servopin = 9;

int buttonpin = 2;

int potpin = A0;

int buttonState = 0;

int force = 0;

int angle = 0;

void setup() {

myservo.attach(servopin);

pinMode(buttonpin, INPUT_PULLUP);

pinMode(A1, INPUT);

pinMode(6, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

buttonState = digitalRead(buttonpin);

if (buttonState == LOW) {

int potval = analogRead(potpin);

angle = map(potval, 0, 1023, 20, 120);

myservo.write(angle);

} else {

angle = 20;

myservo.write(angle);

}

force = analogRead(A1);

analogWrite(6, map(force, 0, 1023, 0, 255));

Serial.print(angle);

Serial.print(",");

Serial.println(force);

delay(1000);

}